КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЗВ´ЯЗКУ

Циклова комісія “Комп’ютерної інженерії”

ЗВІТ ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ №2

з дисципліни: «Введення до Інтернету речей»

Виконали студенти

групи РПЗ-84а

Божок Назар

Зубенкo Владислав

Поліщук Станіслав

Перевірив викладач

Повхліб В.С. _______

Київ  2021

Лабораторна робота – Карта інтернету

Цілі та задачі

Лабораторна робота - Створення карти Інтернету

© 2019 Корпорація Cisco і/або її дочірні компанії. Всі права захищені. Цей документ є Cisco Public. Page 2 of

Частина 1: Перевірка підключення до мережі за допомогою Ping

Частина 2: Трасування маршруту до віддаленого сервера за допомогою Windows Tracert

Частина 2: Відстеження маршруту до віддаленого сервера за допомогою Windows Tracert

Частина 4: Порівняйте результати Traceroute

Перевірте підключення до мережі за допомогою Ping

Перший крок: Визначити, чи доступний віддалений сервер.

Щоб простежити маршрут до віддаленої мережі, ПК, який використовується, повинен мати підключення

до Інтернету.

a). Першим інструментом, який ми будемо використовувати, є ping. Ping - це інструмент, який

використовується для перевірки наявності хоста. Пакети інформації надсилаються на віддалений

хост із інструкціями для відповіді. Ваш ПК визначає, чи буде відповідь на кожен пакет прийматися, і

як довго потрібно часу для тих пакетів, щоб перетнути мережу. Назва ping походить від активної

технології гідролокації, в якій імпульс звуку відправляється під воду, щоб відбитись від місцевості

або інших суден.

b). На вашому комп’ютері в пошуковому рядку введіть “cmd”.

В командному рядку введіть ping www.cisco.com.

Отримали такий результат:

Тепер веб-сайти регіональних Інтернет-реєстрів (RIR), розташовані в різних частинах світу:

Для Африки:

C:\ ping www HYPERLINK  HYPERLINK "http://www.afrinic.net/""http://www.afrinic.net/ HYPERLINK "http://www.afrinic.net/"" HYPERLINK "http://www.afrinic.net/". HYPERLINK  HYPERLINK "http://www.afrinic.net/""http://www.afrinic.net/ HYPERLINK "http://www.afrinic.net/"" HYPERLINK "http://www.afrinic.net/"afrinic HYPERLINK  HYPERLINK "http://www.afrinic.net/""http://www.afrinic.net/ HYPERLINK "http://www.afrinic.net/"" HYPERLINK "http://www.afrinic.net/". HYPERLINK  HYPERLINK "http://www.afrinic.net/""http://www.afrinic.net/ HYPERLINK "http://www.afrinic.net/"" HYPERLINK "http://www.afrinic.net/"net

Отримали такий результат:

Для Австралії:

C:\&gt; ping www.apnic.net

Отримали такий результат:

Для Європи:

C:\&gt; ping www.ripe.net

Отримали такий результат:

Для Південної Америки:

C:\&gt; ping www.lacnic.net

Отримали такий результат:

Усі ці пінги були запущені з комп’ютера, розташованого в США. Що відбувається з середнім значенням часу пінгу в мілісекундах, коли дані переміщуються на одному континенті (Північна

Америка), порівняно з даними з Північної Америки, які подорожують на різні континенти?

Середній час прийому-передачі, які подорожують на різні континенти менший, порівняно між передачою на одному континенті.

Що цікавого можна сказати про пінги, які були відправлені на європейський веб-сайт?

Те що приблизний час прийома-передачі в мс, був дуже маленький, а саме 7мс.

Прослідкувати маршрут на віддаленому сервері за допомогою Tracert

Для www.cisco.com:

Трассировка маршрута к e2867.dsca.akamaiedge.net [95.100.76.145]

с максимальным числом прыжков 30:

1     2 ms    12 ms     1 ms  192.168.0.1

2     4 ms     4 ms     2 ms  gw-c7604.lan.ua [92.249.102.1]

3     3 ms     2 ms     2 ms  out.world.lan.ua [31.43.120.245]

4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

5    47 ms    46 ms    48 ms  hbg-bb3-link.ip.twelve99.net [62.115.123.128]

6    46 ms    49 ms    48 ms  ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.123.76]

7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

8    71 ms    46 ms    46 ms  akamai-ic341387-ffm-b11.ip.twelve99-cust.net [62

.115.169.187]

9   137 ms   137 ms   136 ms  ae2.r02.fra03.icn.netarch.akamai.com [23.210.54.

40]

10   136 ms   136 ms   139 ms  ae2.r02.fra01.ien.netarch.akamai.com [23.223.60.

41]

11    38 ms    38 ms    38 ms  ae4.decix-fra11.netarch.akamai.com [23.210.60.16

3]

12    38 ms    39 ms    37 ms  a95-100-76-145.deploy.static.akamaitechnologies.

com [95.100.76.145]

Трассировка завершена.

Для www HYPERLINK  HYPERLINK "http://www.afrinic.net/""http://www.afrinic.net/ HYPERLINK "http://www.afrinic.net/"" HYPERLINK "http://www.afrinic.net/". HYPERLINK  HYPERLINK "http://www.afrinic.net/""http://www.afrinic.net/ HYPERLINK "http://www.afrinic.net/"" HYPERLINK "http://www.afrinic.net/"afrinic HYPERLINK  HYPERLINK "http://www.afrinic.net/""http://www.afrinic.net/ HYPERLINK "http://www.afrinic.net/"" HYPERLINK "http://www.afrinic.net/". HYPERLINK  HYPERLINK "http://www.afrinic.net/""http://www.afrinic.net/ HYPERLINK "http://www.afrinic.net/"" HYPERLINK "http://www.afrinic.net/"net:

Трассировка маршрута к www.afrinic.net [196.216.2.6]

с максимальным числом прыжков 30:

1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.1

2   185 ms    33 ms     3 ms  gw-c7604.lan.ua [92.249.102.1]

3     3 ms     4 ms     2 ms  out.world.lan.ua [31.43.120.245]

4    29 ms    29 ms    29 ms  204.26.62.160

5    54 ms    38 ms    38 ms  ipv4.de-cix.fra.de.as37271.workonline.africa [80

.81.195.27]

6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

7   209 ms   208 ms   208 ms  41.78.188.214

8   214 ms   211 ms   211 ms  esr1-isd-cr2-te0-0-27.wolcomm.net [197.157.77.10

1]

9   315 ms   259 ms   267 ms  197.157.64.195

10   215 ms   215 ms   215 ms  www.afrinic.net [196.216.2.6]

Трассировка завершена.

Для www.lacnic.net:

Трассировка маршрута к www.lacnic.net [196.216.2.6]

с максимальным числом прыжков 30:

1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.1

2   185 ms    33 ms     3 ms  gw-c7604.lan.ua [92.249.102.1]

3     3 ms     4 ms     2 ms  out.world.lan.ua [31.43.120.245]

4    29 ms    29 ms    29 ms  204.26.62.160

5    54 ms    38 ms    38 ms  ipv4.de-cix.fra.de.as37271.workonline.africa [80

.81.195.27]

6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

7   209 ms   208 ms   208 ms  41.78.188.214

8   214 ms   211 ms   211 ms  esr1-isd-cr2-te0-0-27.wolcomm.net [200.3.14.184]

9   245 ms   245 ms   246 ms  197.157.64.195

19   243 ms   243 ms   243 ms  www.afrinic.net [200.3.14.184]

Трассировка завершена.

Відстежувати маршрут на віддаленому сервері за допомогою

веб-та програмних засобів

Перший крок: Використовуйте веб-інструмент traceroute.

a) Використовуйте http://www.subnetonline.com/pages/network-tools/online-tracepath.php , щоб

простежити маршрут на наступні веб-сайти:

www.cisco.com

www.afrinic.net

Лабораторна робота - Створення карти Інтернету

© 2019 Корпорація Cisco і/або її дочірні компанії. Всі права захищені. Цей документ є Cisco Public. Page 10 of 10

Візьміть та збережіть у Блокноті.

Як traceroute відрізняється при переході на www.cisco.com з командного рядка (див. Частину 2), а не з веб-сайту? (Ваші результати можуть відрізнятись залежно від того, де ви перебуваєте географічно, і який Інтернет-провайдер забезпечує зв'язок з вами.)

При переході з веб-сайту маємо таку картину (www.cicso.com):

TracePath Output:

1?: [LOCALHOST]                                         pmtu 1500

1:  nova.subnetonline.com                                 0.126ms reached

1:  nova.subnetonline.com                                 0.050ms reached

Resume: pmtu 1500 hops 1 back 1

---- Finished ------

При переході з веб-сайту маємо таку картину (www HYPERLINK  HYPERLINK "http://www.afrinic.net/""http://www.afrinic.net/ HYPERLINK "http://www.afrinic.net/"" HYPERLINK "http://www.afrinic.net/". HYPERLINK  HYPERLINK "http://www.afrinic.net/""http://www.afrinic.net/ HYPERLINK "http://www.afrinic.net/"" HYPERLINK "http://www.afrinic.net/"afrinic HYPERLINK  HYPERLINK "http://www.afrinic.net/""http://www.afrinic.net/ HYPERLINK "http://www.afrinic.net/"" HYPERLINK "http://www.afrinic.net/". HYPERLINK  HYPERLINK "http://www.afrinic.net/""http://www.afrinic.net/ HYPERLINK "http://www.afrinic.net/"" HYPERLINK "http://www.afrinic.net/"net):

TracePath Output:

1?: [LOCALHOST]                                         pmtu 1500

1:  nova.subnetonline.com                                 0.111ms reached

1:  nova.subnetonline.com                                 0.072ms reached

Resume: pmtu 1500 hops 1 back 1

---- Finished ------

Порівняйте tracert з частини 1, яка відправляється в Африку з трасуванням, яка відправляється в Африку з веб-інтерфейсу. Яка різниця?

Основна різниця в затримці, через веб-сервіс вона менша.

Висновок: Зрозуміли як прослідкувати маршрут на віддаленому сервері за допомогою Tracert, та Відстежувати маршрут на віддаленому сервері за допомогою

Навчилися тестувати затримку (ping) між користувачем і веб сайтом.

Познайомилися з командами в cmd.